# 监理日志与旁站记录 核对报告

报告编号：SL-20261023-533577

检查对象：滨江路污水管网工程 监理日志与旁站记录（2026-03-01 ~ 2026-03-31）

检查时间：2026-10-23 14:05（东八区）

规则集：dsh-site-log-check 规则库 2026.1

生成工具：dsh-site-log-check v0.2.11（自动生成）

本报告由程序按声明的规则集自动生成，逐条列出材料与所引条款之间的字面差异，供人工复核。报告不作定性结论；是否采取整改、是否满足要求，由签字人判断。

# 一、报告摘要

本次核对覆盖 14 条规则，其中 9 条发现差异共 10 条（提示 10 条、参考 0 条、错误 0 条），4 条已执行且未发现差异，1 条按规则降级未逐日列出。

| 差异合计 | 10 | 错误 / 提示 / 参考 | 0 / 10 / 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已执行规则 | 13 | 未执行或降级 | 1 |
| 材料 日志天数 / 缺日 | 28 / 3 | 旁站记录 | 3 条 |

本报告能支持：逐条指出哪一处在哪一行、与哪一条款、哪一句原文存在字面差异。本报告不能支持：材料是否满足要求、责任归属、是否可交付验收——这些判断需要签字人结合现场事实作出。

# 二、检查范围与方法

2.1 输入材料

| 文件 | 条目 | SHA-256（前 16 位） | 读取方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理日志台账.xlsx | 29 行 | 6b2b3386fa4dcac8 | 导出为 JSON 后读入 |
| 旁站记录.xlsx | 3 条 | d060fad444570595 | 导出为 JSON 后读入 |

2.2 执行方式：规则集 2026.1，共 14 条规则；执行时间 2026-10-23 14:05:11 +08:00；规则包 SHA-256 d41f8c0a6b2e9f13。

2.3 未执行与降级项：见第五章。

# 三、差异汇总

按严重度：提示 10 条、参考 0 条、错误 0 条。按规则：SL-001 1 条、SL-003 1 条、SL-006 1 条、SL-007 1 条、SL-009 2 条、SL-011 1 条、SL-012 1 条、SL-013 1 条、SL-014 1 条。

# 四、差异明细

以下每条为一个可独立核验的条目：位置、材料原文、条款原文三者互相对应，可据此直接翻到材料与条款的对应处复核。

## 1. SL-001 监理日志应按日历日记录且不重复

编号：SL-001.1ae8d2

位置：监理日志台账.xlsx · 第 19 行 · 2026-03-18

材料原文：2026-03-18 | 多云 | 沟槽开挖 60m | 旁站 1 次 | 无 | 张

实际：2026-03-18 出现 2 条日志（第 18 行、第 19 行）

依据要求：同一日历日只应有 1 条监理日志

条款：《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第2.0.21条：「项目监理机构每日对建设工程监理工作及施工进展情况所做的记录。」

依据性质 / 取证状态：直接规定 / 已取证

建议核对：核对是否存在重复归档或补充记录未标注

## 2. SL-003 监理日志应记录天气和施工环境情况

编号：SL-003.26052b

位置：监理日志台账.xlsx · 第 11 行 · 2026-03-11

材料原文：2026-03-11 |  | 管道基础 40m | 巡视 1 次 | 无 | 李

实际：2026-03-11 日志「天气和施工环境情况」栏为空

依据要求：监理日志应包括天气和施工环境情况

条款：《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第7.2.2条：「监理日志应包括下列主要内容：1 天气和施工环境情况。」

依据性质 / 取证状态：直接规定 / 已取证

建议核对：补齐该栏目后可重新检查

## 3. SL-006 监理日志应记录当日存在的问题及处理情况

编号：SL-006.021707

位置：监理日志台账.xlsx · 第 9 行 · 2026-03-09

材料原文：2026-03-09 | 晴 | 闭水试验 2 段 | 见证取样 1 次 |  | 王

实际：2026-03-09 日志「存在的问题及处理情况」栏为空

依据要求：监理日志应包括当日存在的问题及协调解决情况

条款：《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第7.2.2条：「4 当日存在的问题及协调解决情况。」

依据性质 / 取证状态：直接规定 / 已取证

建议核对：无问题时也应写明「未发现问题」，而不是留空

（本示例仅展开前 3 条，完整 10 条见随附「差异工作簿」。）

# 五、未覆盖项与覆盖缺口

本章列出本次没有按条列出或没有执行的检查。缺此章时，「只列了 10 条」会被误读为「只有 10 处问题」。

| 序号 | 规则 | 状态 | 未覆盖的判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL-002 | 已执行·降级 | 缺日 3 天未逐日列出（覆盖率 90.3%，不低于 90% 阈值） |

另有 SL-004、SL-005、SL-008、SL-010 四条规则已执行且未发现差异。

# 六、声明与使用限制

本报告由程序按声明的规则集自动生成，仅列出与所引条款之间的字面差异，供人工复核线索使用；不构成对任何事实、行为或文件的定性意见，也不替代主管人员、评审专家或监管机构的判断。规则集的时效性与适用范围以引用文件的最新有效版本为准。

核验信息（任一条目都可据此复现本次检查的范围）：

报告编号：SL-20261023-533577

报告内容 SHA-256：533577e057b69ea52bca74701c357c4dd553d1ccb350210259a2bd581c171f1d

输入材料 SHA-256：6b2b3386fa4dcac8d060fad444570595a3983eccc4e0af5ed21be6be77806f8a

规则包版本 / SHA-256：2026.1 / d41f8c0a6b2e9f135c7d8e9f0a1b2c3d

| 复核人（签字） | 复核日期 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |