监理日志台账

项目名称：滨江路 1# 地块安置房工程　　监理单位：××工程咨询有限公司

| 2026 年 10 月 监理日志（第 1 期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 天气 | 施工部位 | 施工内容 | 监理情况 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 2026-10-08 | 晴 | 1#楼三层 | 钢筋绑扎 | 旁站检查，钢筋间距、保护层厚度符合设计图纸要求。 |  |  |
| 2 |  | 晴 | 1#楼三层 | 混凝土浇筑 | 旁站全过程，坍落度实测 160mm，符合配合比通知单要求。 | 局部振捣不足，已口头要求整改并复查。 |  |
| 3 | 2026-10-09 | 阴 | 1#楼四层 | 模板安装 | 巡视检查，模板拼缝、支撑体系符合方案。 |  |  |
| 4 | 2026-10-09 | 阴 | 1#楼四层 | 模板安装 | 本栏分两段填写： 第一段为巡视情况，第二段为旁站情况。 |  | 备注为空 |
| 5 | 2026-10-10 | 小雨 | 地下室 | 防水卷材 | 旁站检查，搭接宽度 100mm，符合规范。 |  |  |
| 6 | 2026-10-10 | 小雨 | 地下室 | 防水保护层 | 巡视检查，保护层厚度满足要求。 |  |  |
| 7 | 2026-10-11 | 多云 | 1#楼五层 | 水电预埋 | 巡视检查，线管定位、固定间距符合设计。 | 个别线盒标高偏差 15mm，已要求调整。 |  |
| 8 | 2026-10-11 | 多云 | 1#楼五层 | 水电预埋 | 复查整改情况，标高偏差已调整至允许范围。 |  |  |

说明：本台账按日记事，日期相同的连续条目共用同一日期单元格。

总监理工程师（签字）：________　　　日期：____年__月__日